常财审〔2018〕结字297号

关于常德市军队离休退休干部休养所宿舍楼及围墙改造项目结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的军休所宿舍楼及围墙改造项目的结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市军队离休退休干部休养所院内，主要包括军休所活动中心屋面、1#营职楼、1、2#宿舍楼、围墙及通道改造工程。宿舍外墙粉刷面饰仿石漆，平屋面部分新做防水卷材，坡屋面拆除原老屋面新做山墙屋架，新安装檩条椽皮再盖彩瓦，增加阳台及装饰和水电安装；拆除154m坏损围墙，按设计及变更新修围墙并装饰；活动中心增加一层屋面梁板，新做屋面防水保温及室内装修；通道增加一道墙体及配套装饰等。

由常德市鼎城区建筑设计院设计；由湖南德晴天泽建设工程有限公司施工；由湖南金德工程管理有限公司监理；合同编号为HNJS—2014，合同金额1805800元。

资金来源为建设单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第332号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市军队离休退休干部休养所报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市安装工程主要材料预算价格的通知》及市场询价（常建价〔2016〕42号）；

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<湖南省建设工程材料预算价格编制与管理办法>的通知》 （湘建价〔2014〕170号）;

- 常德市造价管理站发布的和施工期相适用的价格及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

军休所宿舍楼及围墙改造项目结算的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市军队离休退休干部休养所对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 钢筋砼桩、屋面卷材防水、外墙漆和砖砌体等工程量多计，审减32.07万元；

2. 砂、砾石、钢筋等主要材料价格偏高，审减1.6万元；

3. 外墙仿石漆、外墙普通油漆及水电安等定额高套，审减18.5万元；

4. 工程排污费多计，审减4.45万元；

5. 合同外增加项目按实结算工程多计并按比例下浮，审减0.65万元。

六、评审结论

该项目报审金额2222703元，审定金额1649968元,审减金额572735元，审减率25.77% （详见附表）。

附表

| 军休所宿舍及围墙改造结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率（%） |
| 一 | 军休所宿舍及围墙改造（合同内） | 1473791 | 1411858 | 61933 |  |
| 1 | 活动中心改造建筑工程 | 50597 | 49570 | 1027 |  |
| 2 | 活动中心改造装饰工程 | 33479 | 32364 | 1115 |  |
| 3 | 通道增加建筑工程 | 64072 | 61914 | 2158 |  |
| 4 | 通道增加装饰工程 | 6879 | 10485 | -3606 |  |
| 5 | 围墙建筑工程 | 265249 | 210866 | 54383 |  |
| 6 | 围墙装饰工程 | 55806 | 35908 | 19898 |  |
| 7 | 宿舍楼1改造建筑工程 | 218627 | 181327 | 37300 |  |
| 8 | 宿舍楼1改造装饰工程 | 144707 | 180798 | -36091 |  |
| 9 | 宿舍楼2改造建筑工程 | 83772 | 62440 | 21332 |  |
| 10 | 宿舍楼2改造装饰工程 | 53032 | 111432 | -58400 |  |
| 11 | 营职楼1改造建筑工程 | 295572 | 271805 | 23767 |  |
| 12 | 营职楼1改造装饰工程 | 201999 | 202949 | -950 |  |
| 二 | 宿舍及围墙改造（合同外增补） | 698008 | 203777 | 494231 |  |
| 1 | 活动中心改造工程-签证 | 9957 | 5239 | 4718 |  |
| 2 | 围墙工程-签证 | 44767 | 32534 | 12233 |  |
| 3 | 主通道-签证 | 53513 | 28851 | 24662 |  |
| 4 | 营职楼1#改造工程-签证 | 277370 | 99808 | 177562 |  |
| 5 | 宿舍楼2#改造工程-签证 | 158149 | 19629 | 138520 |  |
| 6 | 宿舍楼1#改造工程-签证 | 154252 | 17716 | 136536 |  |
| 三 | 主要材料调整 | 50904 | 34333 | 16571 |  |
| 四 | 小计 | 2222703 | 1649968 | 572735 | 25.77 |