常财审〔2017〕结字191号

关于桃花源镇马家坪小学建设项目

结算评审的报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你分局委托评审的桃花源镇马家坪小学建设项目结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为桃花源镇马家坪小学建设项目，工程地点位于桃花源镇马家坪。综合楼建筑面积361.27m²，共2层，层高为3.6m，框架结构。学生餐厅、操作间、走廊、楼梯间、宿舍为水磨石地面，墙面及天棚刮仿瓷涂料，卫生间为面砖地面，墙面贴瓷板。

厕所、浴室建筑面积71.24m²，共1层，层高为3.6m，砖混结构。地面为面砖地面，白色面砖墙裙，内墙面刮仿瓷涂料，瓦屋面。

教学楼维修改造包括屋面翻修、教室内外维修，教室地面为水磨石地面，真石漆墙裙，墙面及天棚刮仿瓷涂料，木门、木窗刷调和漆，更换木窗玻璃。

钢筋混凝土艺术围墙长106.25m，围墙柱及下脚贴文化石，实心砖围墙长20m，墙面抹水泥砂浆。

设计单位：湖南蓝都工程设计咨询有限公司

中标单位：湖南省天宇建设工程有限公司

监理单位：湖南天福项目管理有限公司

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第1048号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

3. 桃源县桃花源镇中心学校递送的《关于桃花源镇马家坪小学建设项目结算评审的请示》及施工图、结算书、竣工图、签证单、施工合同、招投标文件、招标控制价、项目变更申报表及确认表、监理日志、施工日志；

4. 常德市财政局投资评审中心《关于桃花源马家坪小学建设项目预算评审的报告》(常财审〔2015〕预字203号)；

5. 中华人民共和国住房和城乡建设部第1567号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告（GB50500-2013）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

8. 常德市建设工程造价管理站施工期间发布的材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

新建综合楼、厕所、浴室、围墙、地坪、道路工程，教学楼维修改造工程。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与桃花源镇中心学校、湖南省天宇建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及说明

(一)综合楼工程

1.挖基础土方、土方回填及外运、砖砌体、基础梁模板等工程量多计，审减1.09万元；

2.水磨石地面、外墙面贴面砖工程量多计，审减0.49万元；

3.安装工程混凝土井、砖砌化粪池、室内灭火器、电源指示灯等工程量多计、子目高套，审减1.37万元。

（二）厕所、浴室

1.挖基础土方、土方回填及外运、瓦屋面等工程量多计，审减0.15万元；

2.成品铝合金推拉窗现场为无纱，合同外重组价，审减0.21万元；

3.水磨石地面改为防滑面砖地面，合同外重组价，审减0.47万元；

4.安装工程室外给水管、砖砌化粪池等工程量多计、子目高套，审减0.77万元。

（三）附属工程

1.操坪外边填土碾压按签证单计算，审减0.37万元；

2.混凝土地面、混凝土道路工程量少计，审增0.47万元；

3.主下水道未做，审减2.33万元。

（四）教学楼维修改造

1.室内墙裙贴瓷板、正立面砖柱、走廊墙面、栏板及压顶贴白色小方砖改为刷真石漆，审减4.28万元；

2.二层吊顶天棚翻修工程量多计，审减1.91万元。

（五）签证

1.原有建筑物拆除砖石结构工程量多计，审减0.51万元；

2.沟渠现浇盖板人工单价偏高，审减0.45万元；

3.新增污水管工程量多计，审减4.99万元；

4.绿化苗木单价偏高，审减0.49万元；

5.新增排水系统工程量多计、子目高套，审减2.08万元；

6.新增隔断墙计入合同内，审减0.95万元；

7.拆除原楼梯扶手子目高套，屋尖顶实心砖墙重复计算，审减1.29万元；

8.墙面刷真石漆工程量多计，审减1.89万元；

9.玻璃更换单价偏高，审减3.22万元；

10.混凝土地面、混凝土道路工程量多计，审减5.08万元；

11.教学楼房间开间增加工程量计入合同内，审减2.81万元；

12.储物间工程量多计、不锈钢防盗网、升旗台钢管、遮阳亭单价偏高，审减1.46万元；

13.养老保险不计，取费基数调整规费、税金相应减少，审减3.09万元。

六、评审结论

- 该项目报审金额1944511元（其中前期费163036元，工程费1781475.14元），审定金额1463218元（其中前期费110228.49元，工程费1352989.98元），审减金额481293元（其中前期费52807.51元，工程费428485.16元），审减率24.75%（见附表1、2、3）。

附表1

| 桃花镇马家坪小学建设项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 初审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 前期费用 | 163036 | 110228.49 | 52807.51 |  |
| 2 | 工程费用 | 1781475.14 | 1352989.98 | 428485.16 |  |
| 3 | 合计 | 1944511 | 1463218 | 481293 |  |

附表2

| 桃花镇马家坪小学建设项目前期费用评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 初审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 规划测绘（红线图）费 | 1000 | 1000 | 0 | 附收费收据、合同 |
| 2 | 地质勘测费 | 16000 | 16000 | 0 | 附合同 |
| 3 | 图纸设计费 | 83700 | 35351 | 48349 | 附合同 |
| 4 | 图纸审查费 | 600 | 600 | 0 | 附收费收据、合同 |
| 5 | 工程预算费 | 7041 | 7021 | 20 | 附合同 |
| 6 | 劳保基金 | 11600 | 11600 | 0 | 附收费收据、通知单 |
| 7 | 工程监理费 | 31520 | 31520 | 0 | 附合同 |
| 8 | 工程检测费 | 11195 | 6757 | 4438 | 附合同 |
| 9 | 防雷技术服务费 | 380 | 380 | 0 | 附收费收据 |
| 10 | 合计 | 163036 | 110228 | 52808 |  |

附表3

| 桃花镇马家坪小学建设项目工程费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 初审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 马家坪小学综合楼 | 587374.25 | 557441.79 | 29932.46 |  |
| 1 | 马家坪小学综合楼-建筑 | 379216.64 | 368301.71 | 10914.93 |  |
| 2 | 马家坪小学综合楼-装饰 | 146502.75 | 141531.32 | 4971.43 |  |
| 3 | 马家坪小学综合楼-安装（15%以内） | 61654.86 | 37822.17 | 23832.69 |  |
|  | 马家坪小学综合楼-安装（15%以外） |  | 9786.59 | -9786.59 | 下浮3% |
| 二 | 马家坪小学厕所、浴室 | 150281.28 | 132888.97 | 17392.31 |  |
| 1 | 马家坪小学厕所、浴室-建筑 | 82587.36 | 81123.75 | 1463.61 |  |
| 2 | 马家坪小学厕所、浴室-装饰 | 36812.52 | 28851.80 | 7960.72 |  |
| 3 | 马家坪小学厕所、浴室-安装（15%以内） | 30881.40 | 14823.17 | 16058.23 |  |
|  | 马家坪小学厕所、浴室-安装（15%以外） |  | 8090.25 | -8090.25 | 下浮3% |
| 三 | 马家坪小学附属工程及设施设备添置 | 206729.71 | 182517.88 | 24211.83 |  |
| 四 | 马家坪小学教学楼维修改造 | 223005.29 | 159378.32 | 63626.97 |  |
| 五 | 马家坪小学签证单 | 510609.90 | 265173.64 | 245436.26 |  |
| 1 | 马家坪完小改、扩建签证单-主体 | 521145.92 | 237974.71 | 283171.21 | 下浮3% |
| 2 | 马家坪完小改、扩建签证单-绿化 | 23611.60 | 16464.31 | 7147.29 | 下浮6% |
| 3 | 老教学楼强电增加签证 | 11471.55 | 10734.62 | 736.93 | 下浮3% |
| 4 | 老教学楼瓷砖删减 | -45619.17 | 0.00 | -45619.17 |  |
| 六 | 主材调差 | 0 | -14445.02 | 14445.02 | 下浮3% |
| 七 | DN500污水管增加签证 | 103475 | 70034.41 | 33440.3 | 下浮3% |
| 八 | 合计 | 1781475.14 | 1352989.98 | 428485.16 | 24.05% |