常财审〔2019〕结字34号

关于诗墙公园安全隐患整改暨外倾挡土墙加固工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的诗墙公园安全隐患整改暨外倾挡土墙加固工程结算进行了评审。

一、项目概况

诗墙公园安全隐患整改暨外倾挡土墙加固工程包括诗墙沿河驳岩岸加固和安全隐患整改及维修（A、B包）、挡土墙加固、抗洪纪念碑雕塑及锁心桥维修加固、变压器维修等工程内容。

A包主要包括驳岸、码头加固、武陵阁五楼平台玻璃顶、长廊墙面及天棚渗漏防水处理等。

B包主要包括菱形灯移位、原有管线拆除；渔父阁亮化工程安装桥架、敷设铜芯电力电缆；安装配电箱等。

锁心桥全长40米，维修加固内容包括锁心桥两侧各增加2根Φ22锚链加固、新增锁心桥底部Φ52钢索2根、将桥面杉木板更换为防腐木、对锁心桥锚链除锈、刷漆、钢丝绳涂黄油等。

抗洪纪念碑顶部雕塑为紫铜材质，腐蚀严重，多处脱焊，存在安全隐患。本次维修将抗洪纪念碑顶部紫铜雕塑拆除后运至专业厂房检修、雕塑骨架连接件焊接加固，对骨架锈蚀部分更换后恢复雕塑原貌，抗洪纪念碑碑身清洗等。

激情广场舞台因存在重大安全隐患，经勘察、设计及建设单位现场勘察论证，原挡墙拆除新建。新建挡土墙采用块石浆砌，长约100m,地基采用喷粉桩加固，新建毛石挡土墙，路面重铺青石板。

排云阁250KVA箱式变压器、诗墙管理处综合楼前250KVA台式变压器、武陵阁400KVA台式变压器因年代久远进行正常维护。

该工程预算评审金额182.41万元（常财审〔2013〕预字527号）。A包加固部分中标金额84.71万元，B包中标金额54.76万元，新建挡土墙合同金额255万元，均由湖南天福景观建设有限公司施工，常德市旺城建设监理公司进行监理。工程于2015年1月开工，2016年8月竣工。

抗洪纪念碑雕塑及锁心桥维修加固工程由常德市鼎城区跃湘钢结构有限公司施工，于2014年1月开工，2014年4月竣工。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第629号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市中国常德诗墙管理处报送的《诗墙公园安全隐患整改暨外倾挡土墙加固工程》结算书等相关技术文件；

4.常德市住建局《关于将诗墙驳岸加固等安全隐患赖以工程列入城建项目计划的请示》及领导批复（常建〔2012〕61号）;

5.常德市住建局《关于对沅江河岸外倾挡土墙进行加固的请示》及领导批复（常建〔2015〕25号）;

6.常德市住建局《关于诗墙公园激情广场外倾挡土墙加固处理增加投资的请示》及领导批复（常建〔2015〕79号）;

7. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

8. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

10. 施工期材料发布价及市场询价；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范;

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

诗墙公园安全隐患整改的工程及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市中国常德诗墙管理处对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- A包挡土墙外侧维护加固、机械拆除等工程量多计且子目高套，审减11.01万元。

- B包电缆桥架单价偏高、变压器等子目高套，审减3.18万元；

- 挡土墙土方工程量、回填砂石层多计，审减31.59万元；

- 挡土墙粉喷桩工程量及水泥用量多计，审减15.65万元；

- 砌筑挡土墙工程量多计、子目高套，审减3.53万元；

- 抗洪纪念碑雕塑及锁心桥维修加固工程防腐木桥面板工程量及人工费多计，审减8.29万元；

- 造价咨询费、监理费、地勘费、设计费等多计，审减4.54万元；

- 建设单位管理费同比扣减预算审减率超比例费用，审减1.32万元。

六、评审结论

项目送审金额4974607元，审定金额4202684元，审减金额771923元，审减率15.52%（详见附表）。

附表

| 诗墙公园安全隐患整改暨外倾挡土墙加固工程 结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工 程 费 用 | 4707963 | 3994675 | 713288 |  |
| 1 | 抗洪纪念碑顶部维修及吊桥大修加固 | 498888 | 415916 | 82972 | 常德市鼎城区跃湘钢结构公司 |
| 2 | 诗墙沿河风光带驳岸加固、安全隐患整改（A包） | 986007 | 875845 | 110162 | 湖南天福景观建设有限公司 |
| 3 | 诗墙沿河风光带驳岸加固、安全隐患整改（B包） | 554211 | 499148 | 55063 |  |
| 4 | 挡土墙加固 | 2555857 | 2090766 | 465091 |  |
| 5 | 武陵阁变压器维修 | 28000 | 28000 | 0 | 武陵区登云水电 |
| 6 | 排云阁箱变 | 37000 | 37000 | 0 | 常德德宏电力建设公司 |
| 7 | 综合楼油变 | 48000 | 48000 | 0 | 常德德宏电力建设公司 |
| 二 | 前 期 费 用 | 266644 | 208009 | 58635 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 29408 | 21923 | 7485 |  |
| 2 | 监 理 费 | 73729 | 58002 | 15727 |  |
| 3 | 审图费 | 3000 | 3000 | 0 | 合同 |
| 4 | 建设单位管理费 | 42372 | 29193 | 13179 | 0.9%，预算审减率同比扣减 |
| 5 | 地质勘察费 | 49127 | 38864 | 10263 |  |
| 6 | 设 计 费 | 69008 | 57027 | 11982 |  |
| 合 计 |  | 4974607 | 4202684 | 771923 |  |