常财审〔2023〕结字17号

关于常德市司法局办公大楼整体装修

项目结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市司法局办公大楼整体装修项目结算进行了评审。

一、项目概况

常德市司法局办公大楼修建于2003年，共12层，1-3层已经变卖出售，7-12层出租作宾馆经营（2018年底已到期收回），4-6层一直为办公用房。该项目装修改造主要工作内容为：一楼大厅改造、四至十二层标准套间改造、屋面整体拆除后新做防水保温、地下室车库改造、新增消防泵房及暖通系统、装饰配套水电安装、院落内电动伸缩门、车牌识别系统、新增升旗台等。

该项目由常管房复〔2020〕6号立项批复，项目估算总投资控制在950.85万元以内（不含前期费用），由常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南亚飞项目管理有限公司监理，装饰装修工程由常德市基泰建筑装饰有限公司施工、暖通工程由湖南邦联暖通设备有限公司施工。项目于2020年10月开工，2021年12月竣工。预算审定金额893.115万元（其中工程费867.13万元，常财审〔2020〕预字224号）

资金来源为政府投资和单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2022144号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《 关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市司法局办公大楼整体装修工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市司法局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）装饰装修合同内

- 拆除及新建工程内部分项目清单工程量多计，审减31.54万元；

- 室内装修内300*600白色抗油污墙面、浅灰色布艺硬包装饰板、墙面白色乳胶漆、楼梯天棚白色石粉涂料结算工程量少报，审增5.21万元；

- 院落拆除人行道块料面层、垃圾池等工程量多计、围墙栏杆、停车棚拆除残值抵拆除费用、建筑垃圾外运工程量多计，审减0.64万元；

- 水电工程合同内工程量调整，审减11.45万元；

- 消防工程合同内工程量调整，审减1.01万元。

（二）装饰装修合同外

- 防静电地板、复合木地板主材价格偏高，审减4.22万元；

- 细木工板、爵士白墙面砖、硅钙板等主材价格偏高，审减4.64万元；

- 办公室石膏板吊顶多计，审减1.93万元；

- 卫生间墙面凿除原石灰砂浆面层抹灰子目高套，审减1.1万元；

- 排水管道穿墙和楼板打孔单价偏高，审减0.38万元；

- 卫生间墙面防水子目高套、成品包管装饰板高计，审减1.9万元；

- 一层自动感应门、卫生间铝合金玻璃门中铝合金门套多计，审减1.03万元；

- 一层卫生间800*2100铝合金玻璃门工程量多计、一楼大厅入口更换感应门单价偏高,审减1.73万元；

- 大楼前坪和台阶地面石材修复石材主材价格偏高，审减0.82万元；

- 屋顶风机房由砖混结构变更为轻钢板房子目多套，审减0.75万元；

- 升旗台子目及主材价格调整，审减1.85万元；

- 地下室装饰部分真石漆主材价格调整，刮仿瓷涂料子目多套等，审减3.48万元；

- 围墙乳胶漆变更为真石漆子目高套，审减1.54万元；

- 水电工程清单遗漏工程量多计，审减7.33万元；

- 安装签证增加WDZ-YJE-3*240+2*120电缆工程量漏计、主材漏报，审增18万元；

- 消防泵房改造电机等工程量扣减，审减1.33万元。

（三）暖通工程

- 铜管工程量多计，审减0.2万元；

- 风管及风口工程量多计，审减11.02万元；

- 12楼室外机主材价偏高，审减0.82万元；

- 室外多联机按实际型号重新组价，审减4.39万元；

- 室外多联机设备基础工程量多计，审减0.65万元；

- 合同外增加部分下浮3%，审减1.77万元；

- 其他零星项目多计，审减2.38万元。

六、评审结论

该项目送审金额10394887元，审定金额9276332元，审减金额1118554元，审减率10.76%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月16日

抄送：常德市司法局

| 附表 常德市司法局办公大楼整体装修项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 装饰装修工程 | 8539447 | 7633169 | 906277 |  |
| 1 | 合同内 | 5734835 | 5289913 | 444922 |  |
| 2 | 合同外 | 2804612 | 2343256 | 461355 | 下浮4.48% |
| 二 | 暖通工程 | 1855440 | 1643163 | 212277 |  |
| 1 | 合同内 | 1476026 | 1071387 | 404639 |  |
| 2 | 合同外 | 379414 | 571776 | -192362 | 下浮4.48% |
| 合 计 |  | 10394887 | 9276332 | 1118554 | 10.76% |