常财审〔2020〕结字564号

关于明源路（竹叶路-竹叶路）新建工程

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市桃花源大桥北PPP项目明源路新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为明源路（竹叶路-竹叶路）新建工程，道路沿新河西侧，东起竹叶路，向西南环至竹叶路，北接新隆路，全长886.678m，路幅宽14m，其中车行道4米*2，人行道3米*2。车行道路结构形式由上至下为4cm厚细粒式沥青砼(AC-13C)、8cm厚粗粒式沥青砼（AC-25C）、20cm厚5%水泥稳定碎石、20cm厚4%水泥稳定碎石。人行道结构形式由上至下为6cm厚20*10透水机制道板砖、3cm厚M10水泥砂浆垫层、15cm厚C20透水砼基层、15cm厚级配碎石垫层。排水采用钢筋砼承插式排水管，给水管采用球墨铸铁给水管，路灯沿人行道一侧布置，人行道两侧设行道树，树池内栽植中叶麦冬。沿线配置不锈钢垃圾桶、路铭牌等城市家俱。

该项目由常发改投〔2018〕276号文批复立项，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理，中建五局第三建设有限公司施工。项目于2019年6月开工，2020年6月竣工。预算审定金额13219362元（含不可预见费629493元）（常财审〔2019〕预字213号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单2020年561号；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书、施工图等相关技术文件；

4. 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目合同;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量>标准的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》(湘建价建〔2016〕8号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

10. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期间的平均值及市场询价;

12. 有关的标准图集和设计、施工规范;

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

道路土石方、路基路面、排水、给水、综合管网、路灯、绿化、城市家俱、标志标牌基础等工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 土方工程人工调差按实际工期调整，审减0.76万元；

2. 水泥 32.5级、细粒式沥青混凝土 AC-10等材料调差价格有误，审减13.16万元；

3. 不可预见费按预算评审计取，审减1.52万元；

4. 给水管道工程量多计及相应回填砂减少，消防栓由DN150变为DN100等，审减1.59万元；
    5. 排水管道工程量多计及相应回填砂减少，污水沉泥井多计1座等，审减8.78万元；
    6. 路灯管网、电缆工程量多计，扣减时控器等，审减2.46万元；
     7. 综合管网井、管网工程量多计，审减5.77万元；
    8. 材料调差多计，审减2.56万元；
     9. 安装人工调差因工日数调整及调整比例多计，审减5.77万元;

10. 按合同约定下浮4%，审减52.46万元。

六、评审结论

该工程报审金额13644968元，审定金额12687636元,审减金额957332元，审减率7.02%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月30日

抄送：常德市住房和城乡建设局

常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目明源路新建工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 12783900 | 12489369 | 294531 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 3615287 | 3607674 | 7613 |  |
| 2 | 道路工程 | 4497741 | 4497741 | 0 |  |
| 3 | 城市家具工程 | 57380 | 57380 | 0 |  |
| 4 | 交通安全设施工程-土建 | 137037 | 137037 | 0 |  |
| 5 | 绿化工程 | 447040 | 447040 | 0 |  |
| 6 | 给水工程 | 489919 | 466394 | 23525 |  |
| 7 | 排水工程 | 1769446 | 1603641 | 165805 |  |
| 8 | 路灯工程 | 473593 | 435767 | 37826 |  |
| 9 | 综合管群工程 | 1196537 | 1136775 | 59762 |  |
| 10 | 扬尘费 | 99920 | 99920 | 0 |  |
| 二 | 材料调差 | 211308 | 54055 | 157253 |  |
| 1 | 土建 | 198262 | 66654 | 131608 |  |
| 2 | 安装 | 13046 | -12599 | 25645 |  |
| 三 | 安装人工调差 | 0 | 43371 | -43371 | 安装部分工程量执行湘建价〔2019〕130号文 |
| 四 | 不可预见费（5%） | 649760 | 629493 | 20267 |  |
| 五 | 小计 | 13644968 | 13216288 | 428680 |  |
| 六 | 总体下浮 | 0 | -528652 | 528652 |  |
|  | 合计 | 13644968 | 12687636 | 957332 | 7.02% |