常财审〔2020〕结字534号

关于光源路（沅安路-竹叶路）新建工程

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市桃花源大桥北PPP项目光源路新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为光源路（沅安路-竹叶路）新建工程，位于常德市江北城区，道路基本呈南-北型，全长884.852m，路幅宽16m，其中车行道4米×2米，人行道4米×2米。车行道路结构形式由上至下为4cm厚细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)、8cm厚粗粒式沥青砼（AC-25C）、20cm厚5%水泥稳定碎石、20cm厚4%水泥稳定碎石。人行道结构形式由上至下为6cm厚20*10透水人行道板砖、3cm厚1:3干硬M10水泥砂浆、20cm厚C20透水砼垫层。排水采用钢筋砼承插式排水管，给水管采用球墨铸铁给水管，路灯沿人行道一侧布置，人行道两侧设行道树，树池内栽植中叶麦冬。沿线配置不锈钢垃圾桶、路铭牌等城市家俱。

该项目由常发改投〔2018〕275号文批复立项，常德市天城规划建筑设计有限公司设计，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理，中建五局第三建设有限公司施工。项目于2019年6月开工，2020年6月竣工。光源路（沅安路-竹叶路）新建工程预算审定金额14496661元（含不可预见费690317元）（常财审〔2019〕预字212号）；光源路（竹叶路-沅安路）新建工程新增箱涵及竹叶路路口路面预算审定金额460899元（含不可预见费21948元）（常财审〔2019〕预字425号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单2020年619号；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书、施工图等相关技术文件；

4. 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目合同;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量>标准的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》(湘建价建〔2016〕8号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

10. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价（2019）61号）；

11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期间的平均值及市场询价;

12. 有关的标准图集和设计、施工规范;

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

道路土石方、路基路面、排水、给水、综合管网、路灯、绿化、城市家俱、标志标牌基础等工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 土方工程人工调差按实际工期调整，审减1.05万元；

2. 沥青混凝土材料调差价格有误，审减14.97万元；

3. 不可预见费按预算评审计取，审减2.1万元；

4. 给水管阀门DN300审增2个，审增1万元；
5. 给水支管阀门井未做，扣井及井砼加固等，审减3.28万元；

6. 排水管道渗管、雨污支管工程量多计及相应回填砂减少，审减3.02万元；
    7. 路灯管网、电缆工程量多计，扣减时控器等，审减9.07万元；
    8. 综合管网工程量多计，审减0.72万元；
    9. 材料调差多计，审减1.03万元；
   10. 安装人工调差因工日数调整及调整比例多计，审减3.07万元；

11. 按合同约定下浮4%，审减58.26万元。

六、评审结论

该工程报审金额15327775元，审定金额14356375元,审减金额971400元，审减率6.34%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月14日

抄送：常德市住建局

常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 光源路（竹叶路-沅安路）新建道路工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 道路部分工程费 | 14938298 | 13982477 | 955822 |  |
| 1 | 合同内 | 13806345 | 13655390 | 150955 |  |
| 2 | 人工调差 | 199422 | 158194 | 41228 |  |
| 3 | 材料调差 | 221184 | 61179 | 160005 |  |
| 4 | 不可预见费5% | 711348 | 690317 | 21031 |  |
| 5 | 总体下浮 | 0 | -582603 | 582603 |  |
| 二 | 箱涵及竹叶路口路口路面接顺 | 389477 | 373899 | 15578 | 4.00% |
| 1 | 合同内 | 366375 | 366375 | 0 |  |
| 2 | 人工调差 | 1155 | 1155 | 0 |  |
| 4 | 不可预见费5% | 21948 | 21948 | 0 |  |
| 5 | 总体下浮 | 0 | -15579 | 15579 |  |
| 三 | 合 计 | 15327775 | 14356375 | 971400 |  |