常财审〔2020〕结字556号

关于环湖路（老堤障段）道路工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的环湖路（老堤障段）道路工程结算进行了评审。

一、项目概况

环湖路老堤障段西起太阳大道，东至东岸段交界处，其中机非同层A段道路全长809.4M,路幅宽24M,机非分层B段道路全长2169.2M，路幅宽11M，机非分层C段道路全长2169.2M，B段与C段中间设中央绿化带，水平宽度约3M。机动车道采用7cm厚粗粒式沥青砼（AC-25C）+ 5cm厚中粒式沥青砼（AC-20C）+ 4cm厚细粒式沥青砼（AC-13C）；自行车、电瓶车道采用8cm厚粗粒式沥青砼（AC-25C）+ 4cm厚细粒式彩色沥青砼（AC-13C）；人行道采用20*10*6cm机制砼人行道板砖。雨水管采用钢筋砼承插式排水管，污水采用PE100给水压力排水管。给水采用球墨铸铁管，道路沿线设SS100/65室外消防栓，砌筑消火栓井、阀门井等。路灯电源设250KVA组合型箱式变电站一座。路灯在车行道二侧布置，杆高 12m，采用钠灯光源。综合管网敷设在道路两侧，电力电缆管为CPVC管，弱电电缆管为UPVC管。

该项目由常发改投〔2009〕182号文件批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计,施工单位为湖南经远建筑有限公司。预算审定总造价5169.13万元（含不可预见费，常财审〔2014〕预字489号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年865号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德金柳置业有限公司报送的结算书、竣工资料；

4.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省市政工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省建设厅《关于<调整工程安全防护文明施措施费>的通知》(湘建价〔2007〕403号)；

7.湖南省造价站《关于贯彻执行<湖南省建筑工程计价办法>若干问题的通知》(湘建价计〔2009〕3号)；

8.湖南省造价站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释的通知》(湘建价计〔2008〕31号)；

9.湖南省造价站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》(湘建价计〔2007〕34号)；

10.常德市造价管理站发布的施工期材料价格及市场价；

11.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

环湖路（老堤障段）道路工程的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德金柳置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土方工程

1. 清表、换填土方及外运工程量多计，审减30万元；

2. 路基回填部分外购土方改利用方，审减15.5万元；

3. 草袋围堰实际为钢板桩围堰、施工排水降水费多计，共审减7.5万元。

（二）程路基路面工程

1. 机动车道与非机动车道水泥稳定层、沥青砼路面等工程量多计，审减28.1万元；

2. 新老路结合部位土工格栅工程量多计，审减20.1万元；

3. 临水塘路堤、浸水路基毛石边坡防护实际为砼预制块护坡，审减8.44万元。

（三）人行道及平立石

1. 人行行道板、立缘石等工程量多计，审减60.6万元；

2. 50厚黄锈石荔枝面工程量多计，审减1.85万元；

3. 混凝土靠背模板，工程量全部审减，审减4.88万元。

（四）附属设施

1. 分类式不锈钢垃圾桶，工程量多计，审减4.73万元；

2. 长凳工程量全部审减，审减7.5万元。

（五）围墙

1. 围墙工程量多计，审减13.25万元。

（六）涵闸

1. 台背回填外购粘土按原土回填、草袋围堰等工程量多计，审减24.57万元；

2. 地面、墙面和天棚装饰、箱涵支架及防水工程量多计，审减5.03万元。

（七）路灯、综合管网工程

1. 路灯、电缆等工程量多计，审减13.3万元；

2. 混凝土管道包封工程量全部扣减，审减8.73万元；

3. 路灯接线井、挖沟槽工程量多计，审减2.02万元；

4. 综合管网配管、人孔井、手孔井、回填砂石、土方等工程量多计，审减16.91万元。

（八）给水、排水工程

1. 混凝土承插雨水排水管铺设、检查井、工程量多计，审减15.5万元；

2. 挖沟槽土方及回填工程量多计，审减11.3万元；

3. 脚手架、支架工作平台搭拆费多计，审减4.54万元；

4. 球墨铸铁管及沟槽工程量多计，审减7.6万元。

（九）合同内其它

1. 工程排污费无付款凭证不予计算，审减17.3万元；

2. 主材调差多计，审减71.22万元；

3. 其它零星项目及规费、税金等相应调整，审减22.5万元。（十）合同外增加工程

1. 围墙拆除签证多计，共计审减0.44万元；

2. 污水压力管更改材料定额高套、主材高计，审减34万元；

3.  K0+200～K0+540接顺工程量多计、定额高套，审减241.82万元；

4. 栽植萱草工程量全部审减，审减1.02万元；

5. 余土外运工程量全部审减，审减9.12万元；

6. 工程排污费无付款凭证不予计算，审减1.85万元；

7 .合同外按规定下浮及规费、税金相应调整，审减22万元。

六、评审结论

该项目送审金额55960781元，审定金额48655330元，审减金额7305451元，审减率13.05%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月29日

抄送：常德金柳置业有限公司

附表

| 环湖路（老堤障）道路工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 单位工程 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 清单内项目 | 50131272 | 46709629 | 3421643 |  |
| 2 | 主材调差 | 784944 | 72723 | 712222 | 下浮5% |
| 3 | 清单外 | 5044564 | 1872978 | 3171586 | 下浮5% |
|  | 合 计 | 55960781 | 48655330 | 7305451 | 13.05% |