常财审〔2020〕结字562号

关于常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程第四标段

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程第四标段结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程第四标段，由北幅东溪路K3+246.708-K3+703.138四标段（中大设计）、北幅东溪路HK3+822.7-HK4+525.94四标段（省交院设计）、南幅迎宾路K3+177.141-K3+645.133五标段（中大设计）、南幅迎宾路GK3+822.7-GK4+495.11五标段（省交院设计）及绿化工程八标合并组成辅道工程第四标段。道路为双向6车道沥青混凝土道路，标准段机动车道宽11m，北辅道长约1.1597km，南辅道长约1.1404km，主辅路之间设置绿化带。

道路结构层做法由下至上为：15cm厚级配碎石底层+16cm厚4%水泥稳定碎石基础+32cm厚5%水泥稳定碎石基础+稳定基层间水泥浆粘结层+1cm厚沥青同步碎石封层+7cm粗粒式商品沥青砼路面(AC-25)+5cm中粒式商品沥青砼路面(AC-20C)+4cm细粒式玄武岩商品改性沥青砼路面(SMA-13)。

非机动车道变更为3m宽彩色透水混凝土路面，做法由下至上为：15cm厚级配碎石底层+15cm厚C20透水混凝土+4cm厚C20透水混凝土。机动车道与非机动车道之间设2.5m宽海绵渗沟绿化带。

人行道做法由下至上为：10cm厚级配碎石底层+15cm厚C20透水混凝土+3cm厚1:3干硬水泥砂浆+6cm透水机制道板砖， VB 宽5m。

该项目由常发改投〔2013〕388号文批复立项，湖南省交通规划勘察设计院、湖南省中大设计院有限公司设计。常德人和建设有限公司施工，湖南省华顺建设项目管理有限公司监理。项目于2014年12月开工、2016年1月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2018年825号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的施工合同、招标文件、投标文件、结算书、施工图、竣工图、工程联系单、签证资料、施工日志、设计变更等；

4. 常德仲裁委员会裁决书（（2020）常仲裁字第962号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 6. 常德市城市管理和行政执法局、常德市公安局、常德市住房和城乡建设局、常德市交通运输局《关于开展市城区建筑垃圾运输秩序专项整治的通告》（常城管通〔2015〕4号）；

- 7. 常德市建设工程造价管理站对《关于2015年11月至2016年初实际发生环保车运输土方价差如何确定的咨询函》的回复意见；

- 8. 常德市造价管理站发布的项目施工期各期材料价及市场询价；

9. 现场踏勘了解的情况及测量的数据。

三、评审范围

常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程第四标段的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 合同内土方工程工程量多计，大型机械进场台次多计，施工便道按签证重新组价，审减223.25万元；

2. 土方工程中防水土工布取消不计，审减77.01万元；

3. 道路工程中路基路面工程量多计，审减558.22万元；

4. 坡面防护现场未做，分离式路段排水沟实际为渗沟和渗水管，审减108.89万元；

5. 箱涵沟槽土方开挖及回填工程量多计，审减2.65万元；

6. 绿化工程马尼拉草、种植土回填、整理绿化用地等工程量多计，审减169.91万元；

7. 拆除工程工程量少计，审增11.2万元；

8. 铺装工程工程量多计，审减38.19万元；；

9. 变更及签证中，淤泥量根据仲裁结论按实调整，外运运距、运输车型、新增土路肩子目、便道利用量及海绵城市价格等按实调整，综合审增176.51万元；

10. 变更及签证中，二标主桥外侧楼梯增铺花岗岩面层在主道结算已计，审减6.96万元；

11. 变更及签证中，迎宾路污水管改向增加工程量、增加桥底铺装透水砖、路基高程调整增加绿化土方工程量多计，审减21.38万元；

12. 变更及签证中，两侧辅道增加7个路口变更工程量多计，审减42.44万元；

13. 南侧绿化漏报时令草花工程量，审增33.49万元；

14. 路灯工程漏报250KVA柜式箱变及三遥装置，审增10.1万元；

15. 雨污水管道、检查井、雨水进水井、钢管井字架、挖填土方及余土外运等工程量多计，部分子目高套，检查井重组单价，审减53.59万元；

16. 给水管道、盲板、消火栓、阀门、阀门井、挖填土方及余土外运等工程量多计，部分子目高套，给水管材、管件、阀门井变更重组单价，审减99.89万元；

17. 绿化工程给水管、截止阀、快接阀门、自动浇灌喷头、阀门井等工程量多计，部分子目高套，审减20.06万元；

18. 渗水洼地、HDPE双壁波纹管及结构缠绕管、雨水检查井等工程量多计，部分子目高套，重组单价，审减76.3万元；

19. 综合管网工程量多计及部分强弱电人孔合井等，审减19.08万元；

20. 路灯工程中管网、路灯工程量多计，电缆全部采用铝合金，电缆井未按设计清单施工另组价等，审减28.6万元；

21. 绿化中亮化工程管网工程量多计，电缆由铜芯变铝合金，电缆井、庭院灯未按设计清单施工另组价等，审减31.5万元；

22. 排污费不计，审减16.98万元；

23. 材料调差多计，审减353万元（不含路灯工程）。

六、评审结论

该项目送审金额99565513元，审定金额82390448元，审减金额17175065元，审减率17.25%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月30日

抄送：常德市交通建设投资有限公司

附表

| 常德大道至二广高速公路芦荻山互通连接线（辅道）工程第四标段结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 东溪路-第四标段（K3+246.708-K3+703.138） | 9925428.63 | 8465321.37 | 1460107.26 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 2886564.70 | 2984671.99 | -98107.29 |  |
| 2 | 路基路面 | 3808806.48 | 3088187.28 | 720619.20 |  |
| 3 | 排水工程 | 1138226.30 | 719370.73 | 418855.57 |  |
| 4 | 护坡绿化工程 | 737082.14 | 229528.91 | 507553.23 |  |
| 5 | 管线综合工程 | 775497.06 | 724641.25 | 50855.81 |  |
| 6 | 给水工程 | 374219.37 | 313013.07 | 61206.30 |  |
| 7 | 路灯工程 | 205032.58 | 187748.71 | 17283.87 |  |
| 8 | 路灯工程（清单外） |  | 7062.74 | -7062.74 | 已下浮5% |
| 9 | 给水工程（清单外） |  | 7595.07 | -7595.07 | 已下浮5% |
| 10 | 排水工程（清单外） |  | 203501.62 | -203501.62 | 已下浮5% |
| 二 | 东溪路-第四标段（HK3+822.7-HK4+525.94） | 17235391.71 | 13107859.79 | 4127531.92 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 6726726.83 | 5365006.46 | 1361720.37 |  |
| 2 | 路基路面 | 6710653.91 | 4598770.24 | 2111883.67 |  |
| 3 | 箱涵工程 | 147911.02 | 137020.01 | 10891.01 |  |
| 4 | 护坡绿化工程 | 269225.96 | 148231.56 | 120994.40 |  |
| 5 | 排水工程 | 895593.42 | 799658.21 | 95935.21 |  |
| 6 | 路灯工程 | 340056.58 | 105046.81 | 235009.77 |  |
| 7 | 路灯工程（清单外） |  | 350869.06 | -350869.06 | 已下浮5% |
| 8 | 管线综合工程 | 1215659.86 | 1098280.73 | 117379.13 |  |
| 9 | 给水工程 | 929564.13 | 44638.10 | 884926.03 |  |
| 10 | 排水工程（清单外） |  | 66846.13 | -66846.13 | 已下浮5% |
| 11 | 给水工程（清单外） |  | 393492.48 | -393492.48 | 已下浮5% |
| 三 | 迎宾路-第五标段（K3+177.141-K3+645.133） | 10819574.02 | 9157272.89 | 1662301.13 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 3521343.49 | 3350973.81 | 170369.68 |  |
| 2 | 路基路面 | 4037583.07 | 3304877.33 | 732705.74 |  |
| 3 | 排水工程 | 1132698.55 | 859230.19 | 273468.36 |  |
| 4 | 护坡绿化工程 | 731629.38 | 259271.00 | 472358.38 |  |
| 5 | 管线综合工程 | 807855.66 | 742399.72 | 65455.94 |  |
| 6 | 给水工程 | 378054.52 | 322431.50 | 55623.02 |  |
| 7 | 路灯工程 | 210409.35 | 190521.31 | 19888.04 |  |
| 8 | 路灯工程（清单外） |  | 14355.61 | -14355.61 | 已下浮5% |
| 9 | 排水工程（清单外） |  | 107234.47 | -107234.47 | 已下浮5% |
| 10 | 给水工程（清单外） |  | 5977.95 | -5977.95 | 已下浮5% |
| 四 | 迎宾路-第五标段（GK3+822.7-GK4+495.11） | 16705930.65 | 12588540.78 | 4117389.87 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 6417447.78 | 4848759.56 | 1568688.22 |  |
| 2 | 路基路面 | 6409689.00 | 4392622.10 | 2017066.90 |  |
| 3 | 排水工程 | 1287261.23 | 850517.32 | 436743.91 |  |
| 4 | 护坡绿化工程 | 227481.61 | 122884.48 | 104597.13 |  |
| 5 | 箱涵工程 | 70117.82 | 54485.25 | 15632.57 |  |
| 6 | 路灯工程 | 308737.81 | 91483.90 | 217253.91 |  |
| 7 | 路灯工程（清单外） |  | 372183.35 | -372183.35 | 已下浮5% |
| 8 | 给水工程 | 832002.03 | 42736.27 | 789265.76 |  |
| 9 | 管线综合工程 | 1153193.37 | 1116275.10 | 36918.27 |  |
| 10 | 排水工程（清单外） |  | 311562.63 | -311562.63 | 已下浮5% |
| 11 | 给水工程（清单外） |  | 385030.82 | -385030.82 | 已下浮5% |
| 五 | 绿化工程（北侧绿化、给水、亮化） | 7432272.69 | 6460615.83 | 971656.86 |  |
| 1 | 亮化工程 | 196774.91 | 28959.89 | 167815.02 |  |
| 2 | 绿化工程 | 6741365.72 | 6057539.08 | 683826.64 |  |
| 3 | 给水工程 | 77771.82 | 60214.91 | 17556.91 |  |
| 4 | 绿化工程(清单外) | 302988.38 | 221587.02 | 81401.36 | 已下浮6% |
| 5 | 给水工程(清单外) | 63645.03 | 18562.49 | 45082.54 | 已下浮5% |
| 6 | 亮化工程(清单外) | 49726.83 | 73752.44 | -24025.61 | 已下浮5% |
| 六 | 绿化工程（南侧绿化、给水、亮化） | 7836251.52 | 6978774.11 | 857477.41 |  |
| 1 | 绿化工程 | 6833945.60 | 6448654.02 | 385291.58 |  |
| 2 | 给水工程 | 70533.91 | 65745.07 | 4788.84 |  |
| 3 | 亮化工程 | 195100.66 | 26369.30 | 168731.36 |  |
| 4 | 绿化工程(清单外) | 547617.24 | 384560.91 | 163056.33 | 已下浮6% |
| 5 | 给水工程(清单外) | 145617.56 | 12487.82 | 133129.74 | 已下浮5% |
| 6 | 亮化工程(清单外) | 43436.55 | 40956.99 | 2479.56 | 已下浮5% |
| 七 | 绿化工程（绿化土方、排水、铺装及拆除） | 10196561.01 | 8785752.27 | 1410808.74 |  |
| 1 | 八标-绿化土方 | 3721354.58 | 3335872.85 | 385481.73 |  |
| 2 | 八标-拆除工程 | 758430.98 | 870418.77 | -111987.79 |  |
| 3 | 八标-铺装工程 | 4048885.15 | 3666963.10 | 381922.05 |  |
| 4 | 八标-排水工程 | 1667890.30 | 189624.86 | 1478265.44 |  |
| 5 | 排水工程（清单外） |  | 722872.69 | -722872.69 | 已下浮5% |
| 八 | 变更及签证 | 14830418.70 | 16440251.37 | -1609832.67 |  |
| 1 | 变更及签证 | 14830418.70 | 15887763.48 | -1057344.78 | 已下浮5% |
| 2 | 护坡绿化边沟改为渗沟 |  | 116605.54 | -116605.54 | 已下浮5% |
| 3 | 南侧绿化漏报时令草花（清单内） |  | 334867.07 | -334867.07 |  |
| 4 | 增加250KVA柜式箱变及三遥装置 |  | 101015.28 | -101015.28 | 已下浮5% |
| 九 | 小 计 | 94981828.93 | 81984388.41 | 12997440.52 |  |
| 十 | 扣排污费 |  | -169888.83 | 169888.83 |  |
| 十一 | 材料调差 | 4583684.45 | 575948.62 | 4007735.83 | 已下浮5% |
|  | 合 计 | 99565513 | 82390448 | 17175065 | 17.25% |