常财审〔2020〕结字430号

关于柳叶大道西延渐河桥防洪补救工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶大道西延渐河桥防洪补救工程结算进行了评审。

一、项目概况

柳叶大道西延渐河桥改建工程位于渐河河口（河洑新闸）上游2km，柳叶大道西延线桩号K3+788.433-K4+148.513处，主要建设内容为原有老渐河桥左右幅各增宽10m。该项目为柳叶大道西延渐河桥防洪补救工程，主要内容为：壅水补偿，对桥位上游760m壅水影响范围内填筑10cm厚泥结碎石路面，宽度8.0m；岸坡防护，对上下游130m坡面采用浆砌石护坡；改建防汛辅道；防渗补偿，对新增桥墩、桥台四周充填灌浆防渗；大堤摆喷灌浆；自来水顶管防洪补救充填灌浆。

该项目由常德市发改委常发改投〔2013〕591号文批复立项，由常德市沅澧水利水电勘测设计有限责任公司设计，湖南德江监理有限公司监理，湖南欣盛建设有限公司施工。项目于2015年11月开工，2018年12月竣工。预算审定金额2440286元（常财审〔2016〕预字90号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年2020187号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省水利厅发布2015版《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》；

5. 湖南省水利厅《关于颁发湖南省水利工程设计概（估）算编制规定的通知》（湘水建管〔2015〕130号）；

6. 湖南省省水利厅《关于印发湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（试行）》（湘水建管〔2016〕62号）；

7. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

柳叶大道西延渐河桥防洪补救工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市西城新区投资建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 土坝(堤)劈裂灌浆定额子目高套，审减6.37万元；

2. 左岸堤防外护坡工程量多计，审减4.21万元；

3. 新建防汛辅道碎石路面工程量多计，定额子目高套，审减4.89万元；

4. 钻孔灌浆定额子目高套，审减1.47万元；

5. 施工临时工程费审核不计，审减1.6万元；

6. 工程勘察设计费审核不计，审减13.01万元；

7. 合同外税率按原税率3.22%计取，审减4.63万元

8. 合同外增加工程下浮5%，审减4.78万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额3000470元，审定金额2588929元，审减金额411542元，审减率13.72%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月19日

抄送：常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表

| 柳叶大道西延渐河桥防洪补救工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 渐河桥改建防洪补救工程 | 3000470 | 2588928 | 411542 |  |
| 1 | 合同内 | 2278950 | 1680793 | 202724 |  |
|  | 合同内重组价 | 0 | 395433 |  | 下浮5% |
| 2 | 合同外变更增加 | 721520 | 560498 | 161022 | 下浮5% |
| 3 | 合同外下浮5% | 0 | -47797 | 47797 |  |
| 二 | 合 计 | 3000470 | 2588928 | 411542 | 13.72% |