常财审〔2020〕结字473号

关于沙港污水提升泵站工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沙港污水提升泵站工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为沙港污水提升泵站工程，总用地面积1368m2，地上建筑面积718.49m2，其中泵房建筑面积387.71m2，公厕建筑面积331.28m2，地下泵站面积336.41m2。泵房主体一层，建筑檐口高7m，框架结构，配电房及控制室基础为独立柱基，泵房基础为钢筋砼满堂基础，砌体为240mm厚烧结多孔砖；屋面为坡屋面贴西班牙瓦；卫生间、控制室地面贴地面砖，其它地面为水泥砂浆地面；卫生间墙面贴墙面砖，其它内墙面为888仿瓷涂料面层，外墙贴面砖，柱子及线条等刷真石漆；外窗为塑钢窗；泵房内设起吊设备2套，潜水泵4台，固液分离机2台，低压配电柜1套；进水管采用离心机制钢筋混凝土承插排水管；出水压力管采用HDPE压力管。公厕主体二层，建筑檐口高7.2m，框架结构，基础为满堂基础，砌体为200mm厚烧结多孔砖；屋面为耐根穿刺卷材防水，面铺佛甲草；地面贴地面砖；内墙面为888仿瓷涂料面层，外墙贴面砖；外窗为铝合金中空玻璃窗，门为成品木门及防盗门。

该项目由常发改投〔2012〕408号文批复立项，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，友谊国际工程咨询有限公司监理，湖南恒欣建设工程有限责任公司施工。项目于2016年4月开工，2017年10月竣工。预算审定金额10234957元（其中工程费用9272309.19元，劳保基金159474.61元，前期工程费用10000元，前期费用497006.07元，不可预见费455641.73元）（常财审〔2017〕预字609号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年1141号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

8. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

沙港污水提升泵站工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城投龙马建设项目管理有限公司 对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 扣减工程排污费，审减7.99万元；

- 劳保基金由建设单位直接缴纳，扣除报送结算中合同外部分劳保基金，审减25.05万元；

- 泵站吊车梁、外墙面砖及明沟工程量多计，审减4.27万元；

- 进水管管沟土方开挖、外运及回填，道路拆除、修复工程量多计，审减28.66万元；

- 出水管管沟土方开挖、外运及回填，道路拆除、修复工程量多计，审减10.48万元；

- 进水管管沟高压旋喷灌浆不计，审减258.6万元；

- 进水管基坑支护定额高套，审减11.72万元；

- 进水管基坑竖向止水帷幕定额高套，审减6.34万元；

- 进水管支护凿桩头工程量多计及定额高套，审减4.28万元；

- 进水管基坑支撑工程量多计及定额高套，审减0.77万元；

- 进水管基坑临时排水沟多计工程量多计，审减2.99万元；

- 公厕建筑多计工程量多计及定额高套，审减14.18元；

- 公厕装饰工程量多计及定额高套，审减6.67万元；

- 围墙长度多计，审减7.93万元；

- 海绵城市工程量多计及定额高套，审减9.52万元；

- 厂区道路工程量多计及定额高套，审减4.87万元；

- 绿化工程工程量多计及定额高套，审减2.02万元；

- 打桩前填砖渣及外购土方回填定额高套，审减1.53万元；

- 泵站高压旋喷桩空桩工程量及机械进出场费多计，审减1.86万元；

- 泵房深基坑土方二次转挖定额高套，审减0.77万元；

- 泥浆及控制室基础土方挖运定额高套，审减0.91万元；

- 基础排障定额高套，审减0.97万元；

- 土方、废渣外运工程量多计及定额高套，审减23.34万元；

- 合同内材料价格调整多计，审减65.02万元；

- 合同内院内路灯未施工，审减1.29万元；

- 扬尘治理费多计，审减1.11万元；

- 其他规费多计，审减4.82万元；

- 智能远程控制系统工程量多计及PLC控制柜价格高套，审减22.99万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额20484661元，审定金额15179536元，审减金额5305125元，审减率25.9%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心2020年11月 12日

抄送：常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 沙港污水提升泵站工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同内部分 | 9096521 | 8226051 | 870470 |  |
| 2 | 附属增补工程 | 8098778 | 4827315 | 3271463 |  |
| 3 | 签证部分 | 1422357 | 1164585 | 257772 |  |
| 4 | 扬尘治理费 | 43535 | 17533 | 26002 |  |
| 5 | 合同内增减部分 | 353508 | 464682 | -111174 |  |
| 6 | 人工、材料调差 | 803325 | 143059 | 660266 |  |
| 7 | 补充结算 | 666637 | 336311 | 330326 |  |
|  | 合 计 | 20484661 | 15179536 | 5305125 | 25.90% |