常财审〔2020〕结字533号

关于皂果路公交场站新建工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的皂果路公交场站新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

皂果路公交车站工程位于皂果路以东、紫菱路以北，总用地面积6397m2，建筑占地面积约902m2，总建筑面积约12714m2,主要包括综合楼、洗车房各一栋，附属道路、绿化及安装工程等。

其中综合楼框架结构九层，地下室建筑面积4797.05m²，地上建筑面积8067.67㎡；洗车房框架结构一层，建筑面积40.5m²；门卫框架结构一层，建筑面积43.98m2。综合楼外墙为浮雕质感反射保温隔热涂料墙面和8+12(氩气)+8双超白、双钢化中空玻璃幕墙，屋面采用4mm厚弹性体改性沥青耐穿刺防水卷材种植土屋面。

室外道路采用8cm粗粒式混凝土下面层（AC-25）+4cm细粒式混凝土上面层（AC-13）。安装工程包括电梯、空调、消防自动报警系统、防火门、消防电源、电气火灾监控系统等。

该项目属于常德市公交场站（一期）PPP项目中一个场站，常德市交通运输局为项目实施机构，常德市公共交通有限责任公司作为项目的政府出资人代表与社会资本方组建成立的项目公司实施建设-运营-移交等工程，预算审定金额47648559（主体及附属部分详常财评〔2019〕预字254号、洗车机和正式供水详常财评〔2019〕预字189号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年378号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市公交场站（一期）PPP项目合同及附件;

4.湖南常信建设有限公司报送的预算书及相关资料；

5. 湖南省住建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

9. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

10. 湖南省造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

11. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕06号）；

12. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一九年第一期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕2号）及市场价；

13. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕12号）及市场价；

14. 国家现行标准规范及强制性标准；

15. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围为常德市皂果路公交车站新建工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南常信建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.综合楼一至六层内装饰扣除未做部分，审减147万元；

2.门卫室扣除未做部分，审减10.35万元；

3. 混凝土及钢筋工程量多计、定额子目高套，审减48.8万元；

4.围墙按现场实际做法计算，审减16.5万元；

5.道路按现场实际面积计算，审增55.8万元；

6.生态车位、雨水花园及生态植草沟全部扣减，审减29.55万元；

7. 绿化按实结算，审减14.44万元；

8.围墙外人行道工程板工程量多计，审减4.6万元；

9. 扬尘冶理按比例计算，审减0.9万元；

10. 配电箱未按设计施工，审减6.1万元；

11. 电气配管、配线工程量减少，审减21.3万元；

12. 地下室变压器未施工，配电柜工程量减少，审减2.9万元；

13. 地下消防桥架未按设计施工，审减1.5万元；

14. 消防报警工程量减少，审减2万元；

15. 围墙灯未施工，管线工程量不应计取，审减9.7万元；

16. 给水管及洁具未按设计施工，审减7.6万元

17. 自动喷淋管管件工程量多计，审减6.8万元；

15. 室外给水及消防水表组、水表井工程量多计，审减4.6万元；

16. 室外排水未按设计施工，工程量减少，审减29.1万元；

13.不可预见费按3.5%计算，审减81.75万元;

14.销项税按9%计算，审减25.7万元。

六、评审结论

该项目送审金额49602627元，审定金额45512377元,审减金额4090250元，审减率8.25%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月14日

抄送：常德市交通运输管理局

湖南常信建设有限公司

附表

| 皂果路公交站结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审造价 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 主体工程合计 | 46907402 | 43632276 | 3275126 | 下浮2.1% |
| 1 | 场地平整及护壁桩 | 4074279 | 4074279 | 0 |  |
| 2 | 土建工程 | 34481658 | 34481658 | 1638663 |  |
|  |  |  | -1481784 |  |  |
|  | 道路水稳系数增补报送 | 156879 |  |  |  |
| 3 | 安装工程 | 7836643 | 6638129 | 1198513 |  |
| 4 | 扬尘治理费 | 194512 | 185427 | 9085 |  |
| 5 | 增加工程（市政污水雨水接入岗亭,标线） | 163431 | 136317 | 27114 |  |
| 6 | 销项税调整 | 0 | -402273 | 402273 | 10%-9% |
| 二 | 正式给水 | 59044 | 59044 | 0 | 合同包干 |
| 三 | 高压配电 | 298655 | 298655 | 0 |  |
| 四 | 不可预见费 | 2337526 | 1522402 | 815124 | 3.50% |
|  | 合 计 | 49602627 | 45512377 | 4090250 |  |