常财审〔2025〕预字2号

关于常德市第六中学新建体艺馆工程       预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第六中学新建体艺馆工程预算进行了评审。

一、项目概况

为进一步改善学校教学环境，提高教学质量，根据常德市政府投资项目管理办法，常德市发改委以常发改社〔2021〕520号、常发改社〔2024〕291号批复立项，同意实施常德市第六中学新建体艺馆工程，批复投资额7760万元（其中工程建设费4650万元，工程建设其他费2740万元，预备费370万元）。建设规模包括新建体艺楼地上建筑面积6361m2、地下设备用房350m2及周边道路、供配电、给排水管网、绿化、消防等内容。常德市住建局对该工程进行初设批复（常建函〔2024〕36号），初步设计概算批复额7760万元（其中工程建设费4406万元，工程建设其他费3089万元，预备费265万元），总建筑面积6708.5m2。由中联合创设计有限公司设计。主要建设内容为：新建多层框架剪力墙结构体艺馆，建筑檐口高度19.55m。长螺旋钻孔灌注桩基础，钢筋砼外墙，内墙采用ALC轻质墙和烧结页岩多孔砖墙，屋面采用大跨度网架屋盖，部分楼板模板采用保温免拆模板；室外沥青砼道路，乔木及地被绿化；强、弱电及给排水管网等附属配套工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024236号预算评审送审单及附件；

- 2. 湖南中咨工程管理咨询有限公司编制的预算书；

3. 中联合创设计有限公司设计的施工图；

4. 本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕8号）；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》（常建价〔2024〕9号）；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕16号）及市场询价；

8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第六中学新建体艺馆的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）主楼

1. 长螺旋钻孔灌注桩工程量多计，审减5.1万元；

2. 土石方工程量多计，审减16.05万元；

3. ALC轻质条板、混凝土及钢筋价格高计，审减17.98万元；

4. 增塑聚氯乙烯（PVC-U)型材价格高计，审减3.48万元；

5. 外墙内、外保温子目高套，审减8.76万元；

6. 措施费部分子目高套、保温免拆模板价格高计，审减58.52万元；

7. 强化复合木地板、护窗栏杆、钢化夹胶玻璃栏板等价格高计，审减7.76万元；

8. 内墙水泥砂浆抹灰、木质墙裙、吸声内墙面及线条抹灰子目高套，审减47.38万元；

9. 1mm厚铝合金金属穿孔吸音板价格高计，审减17.86万元；

10. 内墙、天棚喷刷石粉类涂料价格高计，审减6.62万元；

11. 外墙真石漆子目套项有误，审减17.06万元；

12. 4mm银灰色铝板工程量多计，主材按建设单位询价，审减0.33万元；

13. 门、窗价格高计及子目套项有误，审减19.25万元；

14. 钢网架、钢雨棚刷漆主材价格高计，审减22.23万元；

- 15.屋面铝镁锰板复合保温板价格高计，审减15.8万元；

14. 其他零星项目审减9.38万元。

- （二）院内附属

- 1.道路、树池及下沉式绿地挖土方工程量多计，审减1.38万元；

- 2.乳化沥青粘层工程量多计，审减0.78万元；

- 3.树池面防水砂浆不予计取，审减0.15万元；

- 4.蓄排水板无设计，审减2.06万元；

- 5.绿地细平整及种植土工程量多计，审减1.73万元；

- 6.部分苗木价格偏高及苗木养护费重复计取，审减5.93万元；

- 7.异形路缘石工程量少计，审增4.78万元。

- 8.配管UPVC110、配管CPVC167、路灯接线井等工程量多计，审减14.04万元；

- 9.高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（克拉管）主材价格高计，审减2.36万元；

- 10.水泵接合器井子目套项有误，审减1.19万元。

（三）安装工程

- 1. 箱式变压器、消防水泵控制柜、配电箱、挡烟垂壁等主材价格高计，审减22.66万元；

- 2. 配管、配线按最新一期安装发布价执行，审增5.01万元；

- 3. 配管、配线等工程量多计，审减10.98万元；

- 4. 火灾报警控制器、自动报警系统调试工程量多计，审减2.92万元；

- 5. 其他零星项目审减2.13万元。

六、评审结论

该项目送审金额43508106元，审定金额40038913元,审减金额3469193元，审减率7.97%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月14日

抄送：常德市第六中学

附表

常德市第六中学新建体艺馆工程 预算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 42240880 | 38872731 | 3368149 | 7.97% |
| （一） | 新建主体工程 | 38825352 | 35752949 | 3072403 |  |
| 1 | 桩基工程 | 1839087 | 1788099 | 50988 |  |
| 2 | 机械土石方工程 | 329748 | 314321 | 15427 |  |
| 3 | 建筑工程 | 15240179 | 14144559 | 1095620 |  |
| 4 | 装饰工程 | 10736810 | 9543571 | 1193239 |  |
| 5 | 钢结构工程 | 7145726 | 6765443 | 380283 |  |
| 6 | 水电工程 | 1057627 | 943212 | 114415 |  |
| 7 | 消防工程 | 1696243 | 1517820 | 178423 |  |
| 8 | 通风防排烟工程 | 581378 | 537370 | 44008 |  |
| 9 | 抗震支架 | 144054 | 144054 | 0 |  |
| 10 | 光伏发电 | 54500 | 54500 | 0 |  |
| （二） | 室外附属工程 | 3415528 | 3119782 | 295746 |  |
| 1 | 道路工程 | 1230952 | 1241647 | -10695 |  |
| 2 | 海绵城市 | 158897 | 104962 | 53935 |  |
| 3 | 园林绿化工程 | 373525 | 296918 | 76607 |  |
| 4 | 室外路灯照明工程 | 93871 | 55772 | 38099 |  |
| 5 | 室外给排水工程 | 504112 | 402578 | 101534 |  |
| 6 | 室外强弱电工程 | 1054171 | 1017905 | 36266 |  |
| 二 | 不可预见费 | 1267226 | 1166182 | 101044 | 工程费的3% |
|  | 合计（一+二） | 43508106 | 40038913 | 3469193 |  |