常财审〔2019〕预字89号

关于皂果北路铁路桥雨水提升泵站预算     评审的报告

常德市财政局融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的皂果北路铁路桥雨水提升泵站预算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市皂果北路，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。建筑面积1175.91㎡，其中地下部分898.54㎡、地上部分277.37㎡，框架结构地下、地上各一层，檐口高度10.68m，基础为钢筋砼满堂基础；墙体为200mm厚页岩多孔砖；全现浇楼板；泵房地面为深绿色聚氨酯涂料、台阶为花岗岩台阶，其它地面为地板砖；屋面为改性沥青卷材防水、深蓝色水泥彩瓦屋面；内墙、顶棚为混合砂浆打底，仿瓷涂料罩面；外墙菠萝格装饰板及外墙涂料；窗户为铝合金窗；门为防火门及铝合金玻璃门。

该项目由市发改委常发改投〔2017〕521号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的施工图、预算书、施工方案等相关技术文件；

3.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

4.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6.湘建价[2018]101号《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》;

7. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）;

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

10.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕6号）；

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕4号）；

13.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

14.现场踏勘了解的情况，市场调查掌握的信息。

三、评审范围

皂果北路铁路桥雨水提升泵站工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）泵站桩基础及基坑支护

1. 钢筋笼工程量多计，审减2.58万元；

2. 三管法高压旋喷桩成孔子目高套，审减7.97万元；

3. 地沟子目高套，审减2.75万元；

4. 填砖渣及外运工程量多计，审减3.22万元；

5. 桩机进出场价格高计，审减0.9万元。

（二）调蓄池、泵房、配电间

1. 调蓄池土方开挖、外运工程量多计且子目高套，审减6.92万元；

2. 砼回填价格高计，审减1.35万元；

3. 钢筋工程量多计，审减1.61万元；

4. 泵房余方弃置环保车运输工程量多计，审减20.65万元；

5. 砌块墙钢丝网加固单价过高，审减0.16万元；

6. 屋面卷材防水单价过高，审减0.89万元；

7. 屋面防水砂浆找平层单价过高，审减1.93万元；

8. 电渣压力焊接 Φ12～18工程量多计，审减0.97万元；

9. 铝合金百叶窗单价过高，审减1.2万元；

10. 菠萝格价格高计，审减4.5万元。

（三）绿化工程主材价格高计，审减0.9万元。

（四）排水工程

1. 单篦式雨水口送审工程量多计，审减0.32万元；

2. 雨水管沟土方开挖，回填及外运工程量多计，审减2.53万元；

3. 敷设雨水管道送审工程量多计，审减0.49万元；

4. 敷设污水管道送审工程量多计，审减0.39万元；

5. 履带式挖掘机进出场送审多计，审减0.42万元。

（五）海绵城市工程履带式挖掘机进出场及安拆工程量多计，审减0.52万元。

（六）道路工程

1. 附属道路送审工程量多计，审减6.93万元；

2. 履带式推土机进出场及安拆送审工程量多计，审减0.47万元。

（七）临时泵站工程

1. 临时泵站挖管沟土方及回填砂砾送审工程量多计，审减4.56万元；

2. 挖蓄水池土方工程量多计，审减1.48万元；

3. 水泵抽水工程量多计，审减12.83万元；

4. 环保车外运子目高套，审减3.75万元。

（八）安装

1. 止回阀单价偏高，审减2.46万元；
    2. 三通主材不应计，审减1.85万元；
    3. 钢管主材单价偏高，审减0.79万元；
    4. 废气净化器主材单价偏低，审增2万元；

5. 起重机主材单价偏低，审增7.9万元；

6. 潜水泵、格栅除污机、明杠式镶铜铸铁方形闸、压榨机主材设备不计入本预算，只计安装费，审减31.9万元；

7. 庭院灯价格高计，审减0.74万元；
    8. 智能喷射器价格高计，审减75万元；
    9. PLC全套控制设备价格高计，审减3万元；
    10. 电缆、配管、给排水管道等工程量多计，审减5.41万元；

11. 其他审减22.2万元。

六、评审结论

该项目报审造价为13292057元，初审造价为11019991元，审减2272067元，审减率17.09%（详附表）。

附表

| 皂果北路铁路桥雨水提升泵站预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 基坑支护 | 5108945 | 4934774 | 174171 |  |
| 2 | 调蓄池 | 2694754 | 2595938 | 98816 |  |
| 3 | 泵房、配电房-建筑 | 1505182 | 1257478 | 247704 |  |
| 4 | 泵房、配电房-装饰 | 580715 | 523329 | 57386 |  |
| 5 | 绿化专项设计 | 108848 | 99826 | 9022 |  |
| 6 | 排水工程 | 264220 | 221059 | 43161 |  |
| 7 | 海绵设计 | 18552 | 13148 | 5404 |  |
| 8 | 沥青路面 | 284363 | 208765 | 75598 |  |
| 9 | 临时泵站 | 621204 | 394936 | 226268 |  |
| 10 | 安装工程 | 2105275 | 770739 | 1334536 |  |
|  | 合 计 | 13292057 | 11019991 | 2272067 |  |